Описание технологической ПЗУ для оперативного тестирования состояния ЭКЛЗ и ФП для ККМ «ОРИОН-100К», версии 2

Технологическое ПЗУ предназначено для оперативного вывода на печать информации о состоянии блока ЭКЛЗ и блока ФП.

1. Для запуска теста необходимо извлечь штатное ПЗУ из ККМ «Орион-100К», версии 2.

2. Установить технологическое ПЗУ, заправить чековую ленту и включить ККМ.

# Внимание!!! Технологическое ПЗУ проводит обнуление ККМ

По включению выводится пароль доступа к ФП (если ККМ фискализирована , для случая если пароль доступа к ФП утерян). Продолжение – нажатие на любую клавишу

3. На печать будет выведена следующая информация по ЭКЛЗ и ККМ:

3.1 Версия ПРО ККМ

3.2 Серийный заводской номер ККМ

3.3 Версия ПРО ЭКЛЗ

3.4 Регистрационный номер ЭКЛЗ

3.5 Состояние флагов ЭКЛЗ

3.6 Итог по текущему документу ( 0.00, если закрыт)

3.7 Дата и время, номер КПК  последнего оформленного документа в ЭКЛЗ

3.8 Номер текущей смены

3.9 Итоги по текущей смене. ( нули, если смена закрыта)

3.10 Текст последнего оформленного документа в ЭКЛЗ

4. Проведен тест архива ЭКЛЗ

5. Проведен анализ ФП, после чего на печать будет выведена следующая информация по ФП:

5.1 Наличие фискализаций - перерегистраций, если ФП фискализирована

  - Итог по ФП, с проведением анализа достоверности хранения информации

  - Если ФП не фискализирована, то будет проведен тест на чистоту ФП с выводом соответствующего отчета.

6. После вывода результатов тестирования ККМ переключается в меню выбора режимов работы с технологической ПЗУ. Доступны режимы работы с ФП и ЭКЛЗ. Работа с данными  режимами соответствует «Инструкции по эксплуатации ККМ». Однако, исключены функции «фискализации - перерегистрации», активизации и закрытия архива.